# CPU instruction set

- ADD: 16-bits addition

- Vrši sabiranje dva 16-bitna cela broja.

- Svaki oblik instrukcije će imati dva operanda. Operand 1 će uvek biti referenca na 16-bitni registar. Ceo broj sadržan u registru biće dodat vrednosti na koju upućuje operand 2. Rezultat će biti sačuvan u registru na koji upućuje operand 1.

- ADDB: 8-bits addition

- Vrši sabiranje dva 8-bitna cela broja.

- AND: 16-bits bitwise AND

- Izvodi pobitno AND dva 16-bitna cela broja.

- Svaki oblik instrukcije će imati dva operanda.

- Operand 1 će uvek biti referenca na 16-bitni registar.

- Logički AND će biti izveden između sadržaja registra i vrednosti na koju upućuje Operand 2.

- Rezultat će biti sačuvan u registru na koji upućuje Operand 1.

- ANDB: 8-bits bitwise AND

- Izvodi pobitno AND dva 8-bitna cela broja.

- CALL: call to subroutine

- Skoči na potprogram koji počinje na adresi na koju upućuje operand 1.

- Instrukcija će gurnuti u stek povratnu adresu, tj. adresu instrukcije koja sledi nakon poziva.

- CLI: clear interrupt mask

- Briše bit maske prekida statusnog registra.

- Kada se registar obriše, CPU prekidi su maskirani i, na taj način, onemogućeni.

- Instrukcija nema operande. Ovo je privilegovana instrukcija koja se može pozvati samo kada je u režimu Supervizor.

- CMP: 16-bits integer comparison

- Upoređuje dva 16-bitna cela broja. Svaki oblik instrukcije će imati dva operanda.

- Operand 1 će uvek biti referenca na 16-bitni registar.

- Poređenje će se obaviti oduzimanjem vrednosti na koju upućuje drugi operand od vrednosti koju sadrži registar na koji upućuje operand 1.

- Rezultat oduzimanja neće biti sačuvan, ali će oznake za prenos (C) i nula (Z) statusnog registra biti modifikovane na sledeći način:

- CMPB: 8-bits integer comparison

- Upoređuje dva 8-bitna cela broja.

- DEC: decrement 16-bits register

- Umanjuje vrednost 16-bitnog registra za 1 jedinicu.

- Rezultat će biti sačuvan u istom registru.

- Operacija će izmeniti vrednosti zastavica za prenos (C) i nula (Z) u registru statusa.

- DECB: decrement 8-bits register

- Umanjuje vrednost 8-bitnog registra za 1 jedinicu.

- DIV: 16-bits division

- Deli vrednost sačuvanu u registru A sa 16-bitnom vrednošću na koju upućuje operand 1.

- Rezultat će biti sačuvan u Registar A.

- Operacija će izmeniti vrednosti zastavica za prenos (C) i nula (Z) u registru statusa.

- Ako instrukcija izvrši deljenje na nulu, biće pokrenut izuzetak.

- DIVB: 8-bits division

- Deli vrednost sačuvanu u registru A sa 16-bitnom vrednošću na koju upućuje operand 1.

- HLT: halt processor

- Postavlja CPU u režim zaustavljanja.

- Zastavica za zaustavljanje (H) statusnog registra će biti postavljena i procesor će biti zaustavljen u izvršavanju daljih instrukcija.

- Do prekida može doći ako su ispravno omogućeni.

- Ako dođe do prekida, CPU će napustiti režim zaustavljanja (zastavica zaustavljanja će biti obrisana) i izvršenje će se nastaviti iz rutine usluge instrukcija.

- IN: read input/output register

- Čita vrednost ulazno/izlaznog registra.

- Adresa registra koji se čita dobija se iz vrednosti operanda 1.

- Rezultat će biti sačuvan u Registar A. Ovo je privilegovana instrukcija koja se može pozvati samo kada je u režimu Supervizor.

- INC: increment 16-bits register

- Povećava vrednost 16-bitnog registra za 1 jedinicu.

- Rezultat će biti sačuvan u istom registru.

- Operacija će izmeniti vrednosti zastavica za prenos (C) i nula (Z) u registru statusa.

- INCB: increment 8-bits register

- Povećava vrednost 8-bitnog registra za 1 jedinicu.

- IRET: return from ISR

- Vraća iz rutinera za prekid usluge (ISR).

- Izvršenje ove instrukcije će oporaviti pokazivač instrukcija (IP) i statusni registar uskladištene u steku i skočiti na IP adresu.

- JA: jump if above

- Preskače na datu adresu ako su oznake za prenos (C) i nula (Z) statusnog registra nula (pogledajte CMP: 16-bitno poređenje celog broja).

- Ako je uslov ispunjen, CPU će nastaviti svoje izvršavanje sa adrese na koju upućuje Operand 1.

- U suprotnom, nastaviće se sa sledećim uputstvom. Uputstvo ima jedan mnemonički alias: JNBE.

- JAE: jump if above or equal

- Pogledaj JNC: jump if not carry set.

- JB: jump if below

- Pogledaj JC: jump if carry set.

- JBE: jump if below or equal

- Pogledaj JNA: jump if not above.

- JC: jump if carry set

- Skoči na datu adresu ako je postavljena oznaka za nošenje (C) statusnog registra (pogledajte CMP: 16-bitno poređenje celog broja).

- Ako je uslov ispunjen, CPU će nastaviti svoje izvršavanje sa adrese na koju upućuje Operand 1.

- U suprotnom, nastaviće se sa sledećim uputstvom.

- Uputstvo ima dva mnemonička pseudonima: JBE i JNAE.

- JE: jump if equal

- Pogledaj JZ: jump if zero.

- JMP: jump to address

- Bezuslovno skače na datu adresu.

- CPU će nastaviti svoje izvršavanje sa adrese na koju upućuje Operand 1.

- JNA: jump if not above

- Preskače na datu adresu ako su postavljene oznake za prenos (C) ili nula (Z) registra statusa (pogledajte CMP: 16-bitno poređenje celog broja).

- Ako je uslov ispunjen, CPU će nastaviti svoje izvršavanje sa adrese na koju upućuje Operand 1.

- U suprotnom, nastaviće se sa sledećim uputstvom. Instrukcija ima jedan mnemonički alias: JBE.

- JNAE: jump if not above or equal

- Pogledaj JC: jump if carry set.

- JNB: jump if not below

- Pogledaj JNC: jump if not carry set.

- JNBE: jump if not below or equal

- Pogledaj JNBE: jump if not below or equal.

- JNC: jump if not carry set

- Preskače na datu adresu ako je oznaka za nošenje (C) statusnog registra nula (pogledajte CMP: 16-bitno poređenje celog broja).

- Ako je uslov ispunjen, CPU će nastaviti svoje izvršavanje sa adrese na koju upućuje Operand 1.

- U suprotnom, nastaviće se sa sledećim uputstvom. Uputstvo ima dva mnemonička pseudonima: JNB i JAE.

- JNE: jump if not equal

- Pogledaj JNZ: jump if not zero.

- JNZ: jump if not zero

- Skoči na datu adresu ako je postavljena nula (Z) zastavica statusnog registra (pogledajte CMP: 16-bitno poređenje celog broja).

- Ako je uslov ispunjen, CPU će nastaviti svoje izvršavanje sa adrese na koju upućuje Operand 1.

- U suprotnom, nastaviće se sa sledećim uputstvom.

- Uputstvo ima jedan mnemonički alias: JNE.

- JZ: jump if zero

- Skoči na datu adresu ako je oznaka nula (Z) statusnog registra nula (pogledajte CMP: 16-bitno poređenje celog broja).

- Ako je uslov ispunjen, CPU će nastaviti svoje izvršavanje sa adrese na koju upućuje Operand 1.

- U suprotnom, nastaviće se sa sledećim uputstvom. Uputstvo ima jedan mnemonički alias: JE.

- MOV: 16-bits copy

- Kopira 16-bitnu vrednost, na koju upućuje operand 2, na lokaciju na koju upućuje operand 1.

- MOVB: 8-bits copy

- Kopira 8-bitnu vrednost, na koju upućuje operand 2, na lokaciju na koju upućuje operand 1.

- MUL: 16-bits multiplication

- Množi vrednost sačuvanu u registru A sa 16-bitnom vrednošću na koju upućuje operand 1. Rezultat će biti sačuvan u registru A.

- Operacija će izmeniti vrednosti zastavica za prenos (C) i nula (Z) u registru statusa.

- MULB: 8-bits multiplication

- Množi vrednost sačuvanu u registru A sa 8-bitnom vrednošću na koju upućuje operand 1.

- NOT: 16-bits bitwise NOT

- Izvodi NOT u bitovima na bitovima 16-bitnog registra, na koje upućuje operand 1.

- Rezultat operacije biće sačuvan u istom registru.

- NOTB: 8-bits bitwise NOT

- Izvodi NOT u bitovima na bitovima 16-bitnog registra, na koje upućuje operand 1.

- OR: 16-bits bitwise OR

- Izvodi pobitno OR od dva 16-bitna cela broja. Svaki oblik instrukcije će imati dva operanda.

- Operand 1 će uvek biti referenca na 16-bitni registar.

- Logički OR će biti izveden između sadržaja registra i vrednosti na koju upućuje Operand 2.

- Rezultat će biti sačuvan u registru na koji upućuje Operand 1.

- ORB: 8-bits bitwise OR

- Izvodi pobitno OR od dva 8-bitna cela broja.

- OUT: write input/output register

- Upisuje sadržaj registra opšte namene A u ulazno/izlazni registar.

- Adresa registra koji se upisuje dobija se iz vrednosti operanda 1.

- Ovo je privilegovana instrukcija koja se može pozvati samo kada je u režimu Supervizor.

- POP: pop 16-bits from stack

- Izbacuje 16-bitnu vrednost sa vrha steka i skladišti je u 16-bitni registar na koji upućuje Operand 1.

- Instrukcija će ažurirati pokazivač steka (SP), povećavajući ga za 2 jedinice.

- POPB: pop 8-bits from stack

- Izbacuje 8-bitnu vrednost sa vrha steka i skladišti je u 8-bitni registar na koji upućuje Operand 1.

- Instrukcija će ažurirati pokazivač steka (SP), povećavajući ga za 1 jedinicu.

- PUSH: push 16-bits to stack

- Gura 16-bitnu vrednost, na koju upućuje operand 1, na vrh steka.

- Instrukcija će ažurirati pokazivač steka (SP), smanjujući ga za 2 jedinice.

- PUSHB: push 8-bits to stack

- Gura 8-bitnu vrednost, na koju upućuje operand 1, na vrh steka.

- Instrukcija će ažurirati pokazivač steka (SP), smanjujući ga za 1 jedinicu.

- RET: return from subroutine

- Vraća iz potprograma.

- Izvršenje ove instrukcije će pokrenuti pokazivač instrukcija (IP) sačuvan u steku i skočiti na IP adresu.

- Instrukcija će ažurirati pokazivač steka (SP).

- SHL: 16-bits logical left shift

- Izvodi logički levi pomak vrednosti 16-bitnog registra.

- Svaki oblik instrukcije će imati dva operanda.

- Operand 1 će uvek biti referenca na 16-bitni registar.

- Operand 2 će ukazati na broj pozicija bitova na koje će vrednost biti pomerena.

- Rezultat će biti sačuvan u registru na koji upućuje Operand 1.

- SHLB: 8-bits logical left shift

- Izvodi logički levi pomak vrednosti 8-bitnog registra.

- Svaki oblik instrukcije će imati dva operanda.

- Operand 1 će uvek biti referenca na 8-bitni registar.

- SHR: 16-bits logical right shift

- Izvodi logičko pomeranje udesno vrednosti 16-bitnog registra.

- Svaki oblik instrukcije će imati dva operanda.

- Operand 1 će uvek biti referenca na 16-bitni registar.

- Operand 2 će ukazati na broj pozicija bitova na koje će vrednost biti pomerena.

- Rezultat će biti sačuvan u registru na koji upućuje Operand 1.

- SHRB: 8-bits logical right shift

- Izvodi logičko pomeranje udesno vrednosti 8-bitnog registra.

- STI: set interrupt mask

- Postavite bit maske prekida statusnog registra.

- Kada se registar obriše, CPU prekidi se demaskiraju i, na taj način, omogućavaju.

- Instrukcija nema operande.

- Ovo je privilegovana instrukcija koja se može pozvati samo kada je u režimu Supervizor.

- SUB: 16-bits substraction

- Izvodi oduzimanje dva 16-bitna cela broja.

- Svaki oblik instrukcije će imati dva operanda.

- Operand 1 će uvek biti referenca na 16-bitni registar.

- Ceo broj sadržan u registru biće oduzet od vrednosti na koju upućuje operand 2.

- Rezultat će biti sačuvan u registru na koji upućuje Operand 1.

- SUBB: 8-bits substraction

- Izvodi oduzimanje dva 8-bitna cela broja.

- XOR: 16-bits bitwise XOR

- Izvodi pobitni XOR od dva 16-bitna cela broja.

- Svaki oblik instrukcije će imati dva operanda.

- Operand 1 će uvek biti referenca na 16-bitni registar.

- Logički XOR će biti izveden između sadržaja registra i vrednosti na koju upućuje Operand 2.

- Rezultat će biti sačuvan u registru na koji upućuje Operand 1.

- XORB: 8-bits bitwise XOR

- Izvodi pobitni XOR od dva 16-bitna cela broja.