DIGITALNA LOGIKA

Boolova algebra

- Matematična disciplina, ki se uporablja za načrtovanje in analizo obnašanja digitalnih vezij v digitalnih računalnikih in drugih digitalnih sistemih

- Poimenovana po Georgeu Booleu

• Angleški matematik

• Predlagana osnovna načela algebre leta 1854

- Claude Shannon (1938) je predlagal Boolovo algebro za reševanje težav pri zasnovi relejno-stikalnih vezij

- Je priročno orodje za:

• Analizo ¡ Ekonomičen način opisovanja funkcije digitalnega vezja

• Oblikovanje ¡ Glede na želeno funkcijo je mogoče uporabi = logično algebro za razvoj poenostavljenega izvajanja te funkcije

Osnove Boolove algebre

- Uporablja logične spremenljivke (operande) in operacije

- Spremenljivke lahko prevzamejo vrednost 1 (TRUE - pravilno) ali 0 (FALSE - napačno)

- Osnovne logične operacije so AND, OR in NOT

- IN ( x∧y, x AND y, Kxy, x*y, x ● y, xy)

- Rezultat je pravilen, če in samo, če sta oba njegova operanda pravilna

- Če nimamo oklepajev, ima operacija AND prednost pred operacijo OR

- Kjer ni možna dvoumna razlaga, bo operacija AND predstavljena s preprosto povezavo (xy) namesto drugega zapisa operacije

- ALI (x∨y, x OR y, Axy, x+y)

- Rezultat je pravilen, če je eden ali pa sta oba operanda pravilna

- NE (¬x, NOT x, Nx, x, x', !x ̅ )

- Spremeni vrednost operanda

Resničnostna tabela

Druga imena, operacije

Osnovna pravila Boolove algebre

Logična vrata

- Vsa vrata razen NE imajo lahko več kot 2 vhoda.

- Ko se vhodna vrednost spremeni, se izhodna vrednost spremeni z zamudo zaradi širjenja signala = zakasnitev vrat

- Potrditev signala = prehod iz 0 v 1

- Stanje 1 je bodisi predstavljeno z visoko ali nizko napetostjo, odvisno od izvedbe vezja

Funkcionalno polna množica

- Katero koli Booleanovo funkcijo je mogoče zapisati z uporabo funkcij v polni množici

- Funkcionalno polne množice

- Poskusimo (resničnostne tabele)

Kombinacijska vezja

- Medsebojno povezan niz vrat, katerih izhod je v danem trenutku funkcija vhoda v tistem času

- Pojavu vhoda takoj sledi povaj izhoda, pri čemur pride do zakasnitve vrat

- Vsebuje n binarnih vhodov in m binarnih izhodov

Opredelimo ga lahko na tri načine:

- Resničnostna tabela

- Za vsako od 2n možnih kombinacij vhodnih signalov je navedena binarna vrednost vsakega od m izhodnih signalov

- Grafični simboli

- Upodobljena kot medsebojno povezana vrata

- Boolove enačbe

- Vsak izhodni signal je izražen kot logična funkcija njegovih vhodnih signalov

Primer

- Boolova enačba (funkcija) ali vsota produktov (SOP)

- Grafična predstavitev

- Namesto SOP lahko tabelo izrazimo z negacijo vseh možnih kombinacij, kjer je F = 0

- Uporabimo De Morganov teorem

- … (nadaljujemo in dobimo produkt vsot)

- Grafična predstavitev POS s simboli (prezentacija)

Poenostavitevene metode

- Algebrska poenostavitev

- Karnaughovi diagrami

- Quine–McCluskey tabele

- (NAND in NOR izvedba)

Algebrska poenostavitev  (prezentacija)

- Karnaughovi diagrami

Dvojiško kodirano desetiško število

Quine-McCluskey Metoda

- Za več kot 4 spremenljivke

1. Združimo po številu negiranih spremenljivk

2. Primerjamo vsako vrstico z vsako vrstico v zgornji skupini

3. Če se vrstici razlikujeta le v eni spremenljivki, jo zapišemo brez te spremenljivke in označimo obe vrstici

- Drugi, tretji … korak

- Združimo, primerjamo, zapišemo in označimo tako kor prej

- Nadaljujemo skozi naslednje tabele, dokler ni bila izdelana tabela brez ujemanj.

- Zadnji korak

- Kombinacijska vezja – Primeri

- Multiplekser

- Dekodirnik (razgonetilnik)

- Pomnilnik samo za branje (ROM)

- Seštevalci

- Multiplekser

- Izvedba

- Multiplexer Input to Program Counter

- Dekodirnik

- Dekodirnik naslovov

- Demultiplekser z uporabo dekoderja

- Demultiplekser opravlja inverzno funkcijo multipleksorja; povezuje en vhod z enim od več izhodov.

- Vse 2n izhodne vrstice so povezane z vhodno linijo podatkov. Tako n vhodov deluje kot naslov za izbiro določene izhodne vrstice, vrednost v vhodni vrstici podatkov (0 ali 1) pa se usmeri v to izhodno vrstico.

- Read-Only Memory (ROM)

Pomnilnik zgrajen s kombinacijskimi vezji

- Kombinacijska vezja pogosto imenujemo "brezpomnilna" vezja, ker je njihov izhod odvisen samo od njihovega trenutnega vhoda in zgodovina predhodnih vhodov ni ohranjena

- Pomnilniška enota, ki izvaja samo postopek branja

- Binarni podatki, shranjeni v ROM-u, so stalni in se ustvarjajo med postopkom izdelave

- Dani vhod v ROM (naslovne vrstice) vedno ustvari enak izhod (podatkovne vrstice)

- Ker so izhodi samo funkcija sedanjih vhodov, je ROM kombinacijsko vezje

- Seštevalniki

- Resničnostna tabela 1-bitnega binarnega seštevanja

- Zaporedno vezje

- Trenutni izhod ni odvisen samo od trenutnega vhoda, ampak tudi od pretekle zgodovine vhodov – to je od trenutnega vhoda in on trenutnega stanja vezja.

- Uporablja kombinacijska vezja

- Flip-flopi (bistabilna vezja) / Flip-Flops

- Najenostavnejša oblika zaporednega vezja

- Obstajajo različni flipl-flopi, ki si delijo dve lastnosti:

1. Flip-flop je bistabilna naprava. Obstaja v enem od dveh stanj in, če vnosa ni, ostane v tem stanju. Tako lahko flip-flop deluje kot 1-bitni pomnilnik.

2. Flip-flop ima dva izhoda, ki sta vedno dopolnitvi drug drugega.

- Uporaba Flip-Flopov

- Registri

- Vzporedni registri

- Pomikalni registri (registri za pomik)

- Števci

- Valovni števec

- Sinhroni števec

- Števec

- Register, katerega vrednost se povečuje za 1 modul zmogljivost registra

- Ko je dosežena največja vrednost, naslednji prirast nastavi vrednost števca na 0

- Primer števca v CPU-ju je programski števec

- Lahko je izveden:

- Asinhrono

- Sorazmerno počasen, ker izhod enega flip-flopa sproži spremembo stanja naslednjega flip-flopa

- Sinhrono

- Hkratno vse flip-flopi spremenijo stanje ¡ Ker je hitrejši, je takšen, ki se uporablja v procesorjih

- Programirljiva logična naprava

- Ena ali nekaj vrat na čipu zahteva veliko čipov. Z integracijo lahko damo več čipov na vezje in dodamo še povezave med njimi – ceneje, manjše, hitreje.

- Taki čipi narejeni po meri so dragi. Zato se splača izdelati splošne čipe, ki jih imenujemo Programirljiva logična naprava

- Preprosta

- Programirljivo logično polje (PLA)

- Programirljivo polje logike (PAL)

- Zapletena PLD

- Programirljiva matrika logičnih vrat