Aritmetika celih števil

- NEGACIJA

- SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE

- MNOŽENJE

- DELJENJE

NEGACIJA

- Dvojiško komplement

- Naredimo negacijo po bitih (vključno s predznakom)

- Rezultat obravnavamo kot nepredznačeno celo število in mu dodamo 1

- Negativ negativnega števila je število samo:

- Primer 1

- Primer 2

Seštevanje

Pravilo prekoračitve

- Pri seštevanju dveh pozitivnih ali dveh negativnih števil, se prekoračitev pojavi le, če ima rezultat nasproten predznak.

Pravilo odštevanja

- Če želimo odšteti eno številko (odštevanec) od druge (zmanjševanec), vzamemo dvojiški komplement odštevanca in ga prištejemo k zmanjševancu.

- Primeri: odštevanje števil v dvojiškem komplementu

Množenje nepredznačenih binarnih celih števil

- 4-bitna cela števila, dajo 8-bitni rezultat

- Strojna izvedba nepredznačenega binarnega množenja - blokovni diagram

Logični in aritmetični premik

Množenje negativnih števil

- Ne dela!

- Rešitev 1

Pretvori v pozitivno število, če je potrebno

Množi kot prej

- Če sta predznaka različna, negiraj rezultat

- Rešitev 2

Boothov algoritem

- Bolj kompleksno kot množenje

- Negativna števila so problematična!

REALNA ŠTEVILA

- Ulomki (racionalna) + iracionalna števila

- Lahko predstavimo v čisti dvojiški obliki

1001,1010 = 23 + 20 +2-1 + 2-3 =9,625

- Predstavitev s fiksno vejico

- Vse do sedaj predstavljene predstavitve so s fiksno vejico

- Položaj dvojiške vejice je fiksen in se predpostavlja, da je desno od skrajne desne števke

- Programer lahko uporabi isto predstavitev za binarne ulomke z množenjem števila tako da je dvojiška vejica implicitno nameščena na kakšni drugi lokaciji

- Z zapisom s fiksno vejico je mogoče predstavljati obseg pozitivnih in negativnih celih števil, osredotočenih okoli 0

- Omejitve:

- Zelo velikega števila ni mogoče zastopat niti zelo majhnih decimalnih vrednosti (ulomek)

- Decimalni del količnika pri deljenju dveh velikih številk se lahko izgubi

Predstavitev s plavajočo vejico

- Principi

- IEEE standard

- Znanstvena predstavitev

976,000,000,000,000 = 9.76 * 1014

0.0000000000000976 = 9.76 * 10-14

- V decimalnem sistemu pomaknemo decimalno vejico na priročno mesto in uporabimo eksponent števila 10, da vemo kje se vejica nahaja

- Enak pristop je mogoče uporabiti pri binarnih številih.

- Števila s plavajočo vejico

- Predznak

- Mantisa ali Signifikand

- Exponent

- Napačno poimenovanje

- Vejica je v resnici fiksirana med bitti eksponenta in mantiso

- Eksponent določa položaj binarne vejice

Primeri 32 bitnih števil s plavajočo vejico

Deli predstavitve PV

- Eksponent je v pristranski obliki.

- Na primer 32-bitni PV

- 8 bitno eksponentno polje

- Možne vrednosti 0-255

- Odštej 127 za pravilno vrednost

- Obseg-127 do +128

- Significand

- FP števila so običajno normalizirana

- Tj. eksponent je poravnan tako, da je vodilni bit (MSB) mantise enak 1

- Ker je vedno 1, ni potrebe, da se ga hrani

IEEE Standard 754(-2019 ISO/IEC 60559:2020)

- Opredeljuje najpomembnejši prikaz s plavajočo vejico

- Standard je bil razvit za lažjo prenosljivost programov z enega procesorja na drugega in za spodbujanje razvoja prefinjenih numerično usmerjenih programov

- Standard je bil široko sprejet in se uporablja na skoraj vseh sodobnih procesorjih in aritmetičnih koprocesorjih

- IEEE 754-2019 zajema binarne in decimalne predstavitve s plavajočo vejico

- IEEE 754-2019

Določi naslednje različne vrste formatov s plavajočo vejico:

- Aritmetična oblika

- Oblika podpira vse obvezne operacije, ki jih določa standard. Oblika se lahko uporabi za prikaz operandov s plavajočo vejico ali rezultatov za operacije, opisane v standardu.

- Osnovna oblika

- Ta oblika zajema osem predstavitev s plavajočo vejico, pet binarnih in tri decimalni, katerih kodiranje določa standard in jih je mogoče uporabiti za aritmetiko. Vsaj eden od osnovnih formatov je izveden v kateri koli skladni izvedbi.

- Oblika izmenjave

- Popolnoma določeno binarno kodiranje s fiksno dolžino, ki omogoča izmenjavo podatkov med različnimi platformami in se lahko uporablja za shranjevanje.

- DODATNE OBLIKE

- RAZŠIRJENI NATANČNI FORMATI

  - Omogočajo dodatne bite v eksponentu (razširjeni obseg) in v mantisi (razširjena natančnost)

  - Zmanjšujejo pretirano napako končnega rezultata, ki lahko nastane z zaokroževanjem

  - Zmanjšuje možnost vmesne prekoračitve, ki prekine izračun, katerega končni rezultat bi bil predstavljiv v osnovnem format

  - Omogoča nekatere prednosti večjega osnovnega formata, ne da bi prišlo do časovne kazni, ki je običajno povezana z večjo natančnostjo

- RAZŠIRLJIVA OBLIKA NATANČNOSTI

- Natančnost in domet sta določena od in pod nadzorom uporabnika

- Lahko se uporablja za vmesne izračune, vendar standardni ne omejujejo ali oblikujejo ali dolžine

FP Aritmetične operacije

Izjemni rezultati

Operacija s plavajočo vejico lahko povzroči tudi enega od teh pogojev:

- Prekoračitev eksponenta: + ∞ ali - ∞.

- Podkoračitev eksponentov: npr. -200 <-127

- Prekoračitev significanda

- Se lahko reši z zaokroževanjem

- Podkoračitev significanda

- Se lahko reši s poravnavo

FP aritmetika: +/-

- Preveri se za ničlo

- Poravna se mantisi s popravljanjem eksponenta

- Mantisi se sešteje ali odšteje

- Normalizira se rezultat

FP aritmetika: ×/÷

- Preveri, če je v računu nič

- Eksponenta se seštejeta ali odštejeta

- Mantisi se zmnožita ali delita

- Število se normalizira

- Nato zaokroži

- Vmesni rezultat bi moral biti shranjen v pomnilniku dvojne dolžine

Uporaba varovalnih bitov

Natančnost

Standardni pristopi IEEE:

- Zaokrožitev do najbližje:

- Rezultat je zaokrožen na najbližjo predstavljivo številko.

- Zaokrožitev proti + ∞:

- Rezultat je zaokrožen proti pozitivni neskončnosti.

- Zaokrožitev proti -∞:

- Rezultat je zaokrožen navzdol proti negativni neskončnosti.

- Zaokrožitev proti 0:

- Rezultat se zaokroži proti nič.

Intervalna aritmetika

Negativna neskončnost in zaokrožitev na plus sta uporabna pri izvajanju intervalne aritmetike

- Zagotavlja učinkovito metodo za spremljanje in nadzor napak pri izračunih s plavajočo vejico, tako da ustvari dve vrednosti za vsak rezultat

- Obe vrednosti ustrezata spodnji in zgornji končni točki intervala, ki vsebuje resnični rezultat

- Širina intervala označuje natančnost rezultata

- Če končne točke niso predstavljive, se intervalne končne točke zaokrožijo navzdol oziroma navzgor

- Če je razpon med zgornjim in spodnjim robom dovolj ozek, smo dobili dovolj natančen rezultat

Odrezovanje

- Zaokrožitev proti ničli

- Dodatni biti se ne upoštevajo

- Najenostavnejša tehnika

- Stalna pristranskost proti ničli v operaciji

- Resna pristranskost, ker vpliva na vsako operacijo, za katero obstajajo neničelni dodatni biti

IEEE 745 – neskončnost

- Obravnava se kot omejevalni primer prave aritmetike, pri čemer so vrednosti neskončnosti podane z naslednjo razlago:

- ∞ < (every finite number) < + ∞